# فراتر از آسفالت: رویکردی تبیین‌پذیر مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیش‌بینی شاخص ناهمواری بین‌المللی در دو خانواده روسازی با استفاده از پایگاه داده LTPP

2026-07-09

Table of contents

1 چکیده	1

2 ۱. مقدمه	1

3 ۲. پیشینه پژوهش	1

4 ۳. داده و روش‌شناسی	1

4.1 ۳.۱ منبع و شیوه گردآوری داده	1

4.2 ۳.۲ پاکسازی و مهندسی ویژگی	1

4.3 ۳.۳ مدل‌سازی و ارزیابی	1

5 ۴. نتایج	1

5.1 ۴.۱ خلاصه مجموعه‌داده	1

5.2 ۴.۲ مقایسه مدل‌ها	1

5.3 ۴.۳ عوامل مؤثر بر IRI: تبیین SHAP	1

6 ۵. بحث	1

7 ۶. محدودیت‌ها	1

8 ۷. نتیجه‌گیری	1

9 دسترسی به داده و کد	1

10 درباره نویسندگان	1

## 1 چکیده

شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) معیار اصلی تصمیم‌گیری سازمان‌های راهداری برای اولویت‌بندی عملیات نگهداری روسازی است، اما تقریباً تمام مدل‌های یادگیری ماشین توسعه‌یافته برای پیش‌بینی آن، صرفاً بر پایه روسازی‌های آسفالتی (انعطاف‌پذیر) آموزش دیده‌اند و روسازی‌های صلب همچنان به معادلات رگرسیونی مکانیستیک-تجربی چند دهه قبل متکی مانده‌اند. این پژوهش این شکاف را پر می‌کند. با استفاده از یک خط‌لوله کاملاً بازتولیدپذیر که مستقیماً بر پایه انتشار داده استاندارد (Standard Data Release) برنامه عملکرد بلندمدت روسازی (LTPP) وابسته به اداره بزرگراه‌های فدرال آمریکا (FHWA) ساخته شده، دو مجموعه‌داده منطبق و غنی از ویژگی گردآوری شد: ۱٬۵۵۲ رکورد روسازی انعطاف‌پذیر از ۲۰۸ قطعه در ۵۵ ایالت/استان، و ۱٬۶۹۳ رکورد روسازی صلب (شامل JPCP، JRCP و CRCP) از ۱۷۹ قطعه در ۴۶ ایالت/استان، غنی‌شده با متغیر کارایی انتقال بار درز (Load Transfer Efficiency) حاصل از آزمون دفلکتومتر وزنه‌افتان (FWD). یک مدل یادگیری تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان (Gradient Boosting) با بهینه‌سازی سیستماتیک فراپارامتر (Optuna، جست‌وجوی بیزی، ۴۰ آزمایش) آموزش داده شد و در برابر یک مدل رگرسیونی به سبک MEPDG، یک جنگل تصادفی (Random Forest) و یک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) نیز بهینه‌سازی‌شده محک زده شد، و از روش تبیین شاپلی افزایشی (SHAP) برای گشودن جعبه سیاه مدل استفاده شد. متغیرهای ترافیکی (AADTT و KESAL) و کارایی انتقال بار، به‌جای حذف کامل، با روش جایگذاری تکراری (IterativeImputer) که تنها بر داده‌های آموزشی برازش می‌شود (بدون نشت اطلاعات از داده آزمون) بازسازی شدند. با استفاده از یک روش تفکیک آموزش/آزمون گروه‌بندی‌شده بر اساس قطعه روسازی، مدل تجمعی در نسخه «سازه‌ای» (بر پایه خرابی، سازه و اقلیم، بدون تاریخچه IRI) توانست ۴۱٫۴ درصد از واریانس برون‌نمونه‌ای IRI را برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر و ۲۲٫۰ درصد را برای روسازی‌های صلب تجمیع‌شده تبیین کند؛ در یک نسخه «عملیاتی» مکمل که مقدار IRI اندازه‌گیری‌شده قبلی همان قطعه را نیز به‌عنوان ویژگی دربر می‌گیرد، این مقدار به ترتیب تا ۶۹٫۸ و ۳۹٫۱ درصد افزایش می‌یابد — دو مدل متمایز که به دو پرسش مهندسی متفاوت پاسخ می‌دهند و هر دو به‌طور جداگانه گزارش شده‌اند. تحلیل حذفی (Ablation) نشان داد ترافیک و کارایی انتقال بار سهمی واقعی اما متوسط (حدود ۰٫۰۲ واحد R2) در دقت دارند، و آزمونی صریح نشان داد که تجمیع روسازی‌های JPCP/JRCP و CRCP در یک مدل واحد، از تفکیک آن‌ها به دو مدل جداگانه در این حجم نمونه عملکرد بهتری دارد. تحلیل SHAP، صرفاً از داده، همان سازوکارهای غالب خرابی را بازیابی کرد که دهه‌ها پژوهش مکانیستیک-تجربی به‌صورت دستی در معادلات خود کدگذاری کرده بودند — ترک‌خوردگی عرضی و لکه‌گذاری برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر، و افت درز چرخ‌گذر به‌همراه کارایی انتقال بار برای روسازی‌های صلب. این نتایج به‌طور صادقانه، از جمله مواردی که بهبودی حاصل نشد (بهینه‌سازی فراپارامتر برای روسازی صلب، مدل پایه ANN، و تفکیک JPCP/JRCP)، گزارش شده و کل خط‌لوله پژوهش، از دانلود خام داده LTPP تا مدل نهایی آموزش‌دیده، به‌صورت کد باز منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها: شاخص ناهمواری بین‌المللی، LTPP، یادگیری ماشین، SHAP، مهندسی روسازی، روسازی انعطاف‌پذیر، روسازی صلب، هوش مصنوعی تبیین‌پذیر

## 2 ۱. مقدمه

هر سازمان راهداری در ایالات متحده سرانجام با یک عدد به این پرسش پاسخ می‌دهد: این جاده چقدر ناهموار است؟ از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، این عدد همان شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) بوده است؛ آماره‌ای که از شبیه‌سازی حرکت عمودی یک خودروی ربع‌مدل روی نیمرخ طولی اندازه‌گیری‌شده جاده با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت محاسبه می‌شود. IRI اندازه‌گیری ارزانی دارد، در طول زمان پایدار است و همبستگی قوی با تجربه واقعی کاربران جاده دارد — به همین دلیل اداره بزرگراه‌های فدرال آمریکا از سال ۱۹۸۹ گزارش‌دهی این شاخص را برای ایالت‌ها الزامی کرده و این شاخص در قلب تقریباً هر سامانه مدیریت روسازی در آمریکای شمالی جای دارد.

پیش‌بینی IRI آینده اما مسئله‌ای بسیار دشوارتر از اندازه‌گیری IRI امروز است، و اهمیت زیادی دارد: سازمانی که بتواند پیش‌بینی کند کدام قطعات روسازی سریع‌تر ناهموار خواهند شد، می‌تواند پیش از تبدیل شدن یک چاله به یک دعوای حقوقی، مداخله کند. دو خانواده مدل تاریخی برای این کار رقابت کرده‌اند. خانواده نخست، مکانیستیک-تجربی (M-E)، معادلات رگرسیونی دستی‌ساخته‌شده‌ای هستند — مانند آنچه در راهنمای طراحی AASHTO سال ۲۰۰۲ رایج شد — که IRI را تابعی خطی از چند متغیر خرابی محدود (ترک‌خوردگی، شیارافتادگی، افت درز، لکه‌گذاری) با ضرایبی برازش‌شده بر داده‌های چند دهه پیش بیان می‌کنند. خانواده دوم و جدیدتر، معادله دستی‌ساخته را با معادله‌ای یادگرفته‌شده جایگزین می‌کند: جنگل‌های تصادفی، شبکه‌های عصبی، و به‌طور فزاینده، یادگیری تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان که مستقیماً بر پایگاه داده عملکرد بلندمدت روسازی (LTPP) — بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین برنامه پایش روسازی در جهان — آموزش می‌بینند.

مدل تجمعی مبتنی بر ThunderGBM ارائه‌شده توسط سانگ و همکاران [1] نمونه‌ای روشن از خانواده دوم است که به‌خوبی اجرا شده: ۲٬۶۹۹ مشاهده، ۲۰ ویژگی مهندسی‌شده، یک لایه تبیین SHAP، و مقایسه محک با معادله M-E، یک جنگل تصادفی و یک شبکه عصبی مصنوعی. تا جایی که ما اطلاع داریم، این نخستین پژوهشی است که تقویت گرادیان را با SHAP به‌طور اختصاصی برای پیش‌بینی IRI مبتنی بر LTPP ترکیب کرده است. این پژوهش، مانند تقریباً هر مقاله دیگر مبتنی بر یادگیری ماشین برای IRI که یافتیم، منحصراً بر پایه روسازی‌های آسفالتی (انعطاف‌پذیر) — آزمایش‌های GPS-1 و GPS-2 در LTPP — ساخته شده است.

این سکوت درباره روسازی‌های صلب، کاستی کوچکی نیست. روسازی بتنی درزدار ساده (JPCP)، روسازی بتنی درزدار مسلح (JRCP) و روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) روی‌هم بخش بزرگی از شبکه بین‌ایالتی آمریکا را تشکیل می‌دهند و ناهمواری آن‌ها را دسته‌بندی کاملاً متفاوتی از خرابی‌ها هدایت می‌کند — افت درز و سوراخ‌شدگی (Punchout)، نه شیارافتادگی و ترک‌خوردگی تمساحی. مدل هموارسازی پیوست PP گزارش NCHRP 1-37A [2]، که هنوز در نرم‌افزار AASHTOWare Pavement ME کاربرد دارد، روسازی‌های صلب را به شیوه سنتی مدیریت می‌کند: یک معادله خطی با فرم ثابت،

IRI=IRI0+0.013⋅TC+0.007⋅SPALL+0.005⋅PATCH+0.0015⋅TFAULT+0.4⋅SF

که یک بار، دهه‌ها پیش، برازش شده و هرگز بر پایه مجموعه بسیار بزرگ‌تر و متنوع‌تر LTPP که از آن زمان انباشته شده، دوباره آموزش داده نشده است. تا جایی که ما توانستیم بررسی کنیم، هیچ پژوهش منتشرشده‌ای یک چارچوب یادگیری تجمعی تبیین‌پذیر مدرن را برای روسازی‌های صلب پایگاه LTPP به‌کار نبرده، چه رسد به مقایسه مستقیم، ویژگی به ویژگی و نمودار به نمودار، با یک مدل روسازی انعطاف‌پذیر ساخته‌شده به همان شیوه.

این پژوهش دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. ما یک خط‌لوله واحد و بازتولیدپذیر ساختیم — که به‌طور کامل در بخش ۳ مستند شده و به‌صورت کد باز منتشر شده — که رکوردهای روسازی انعطاف‌پذیر و صلب را از یک انتشار واحد LTPP استخراج می‌کند، مجموعه ویژگی قابل‌مقایسه‌ای برای هر یک مهندسی می‌کند، و مدل‌های تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان منطبق را با تبیین SHAP برای هر دو خانواده آموزش می‌دهد. ساخت این خط‌لوله سه نکته مهندسی‌داده را آشکار کرد که پیامد مستقیم بر دقت گزارش‌شده دارند — طبقه‌بندی نادرست خانواده روسازی ناشی از یک فیلد دسته‌بندی مبهم، بازه زمانی بیش‌ازحد تنگ برای تطبیق بازدیدهای خرابی با اجراهای نیمرخ، و نشت داده بین آموزش و آزمون در سطح قطعه در داده‌های تابلویی. نحوه شناسایی و اصلاح هر یک در بخش‌های ۳ و ۶ مستند شده است، زیرا این خطاها می‌توانند در سایر پژوهش‌های مبتنی بر LTPP که جزئیات ساخت داده و روش تفکیک را با همین دقت گزارش نمی‌کنند نیز رخ دهند.

سهم این پژوهش را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

۱. یک خط‌لوله بازتولیدپذیر استخراج داده LTPP از ابتدا که مستقیماً از سامانه توزیع عمومی انتشار داده استاندارد اداره بزرگراه‌های فدرال دانلود می‌کند، بدون نیاز به تعامل دستی با پورتال، و مجموعه‌داده‌های منطبق روسازی انعطاف‌پذیر و صلب را همراه با متغیرهای خرابی، ساختار، اقلیم و ترافیک گردآوری می‌کند.

۲. نخستین مدل یادگیری تجمعی تبیین‌پذیر (تا جایی که اطلاع داریم) برای روسازی‌های صلب پایگاه LTPP، که دقیقاً به همان شیوه مدل همراه روسازی انعطاف‌پذیر محک زده شده است.

۳. یک ارزیابی صادقانه و گروه‌بندی‌شده بر اساس قطعه روسازی که نوعی نشت داده بین آموزش و آزمون را آشکار و اصلاح می‌کند — نشتی که می‌تواند دقت گزارش‌شده در چندین پژوهش پیشین مبتنی بر LTPP را، هنگام تفکیک ساده‌انگارانه بازدیدهای تکراری از یک قطعه واحد، به‌طور مصنوعی افزایش دهد.

## 3 ۲. پیشینه پژوهش

مدل‌های پیش‌بینی IRI به‌طور کلی در سه نسل جای می‌گیرند. نسل نخست، که با معادلات قابلیت سرویس‌دهی آزمایش جاده‌ای AASHO و مدل‌های هموارسازی راهنمای طراحی روسازی M-E [2] نمود یافته، از رگرسیون خطی یا شبه‌خطی بر مجموعه کوچکی از متغیرهای خرابی و شرایط سایت دستی‌انتخاب‌شده استفاده می‌کند. این مدل‌ها شفاف و کم‌هزینه از نظر محاسباتی‌اند، اما فرض خطی‌بودن آن‌ها با ماهیت بسیار غیرخطی و تعاملی فرسایش روسازی هم‌خوانی چندانی ندارد.

نسل دوم، فرم خطی را با یادگیرنده‌های انعطاف‌پذیرتر — جنگل تصادفی، تقویت گرادیان و شبکه‌های عصبی مصنوعی — آموزش‌دیده مستقیماً بر داده‌های LTPP یا سامانه‌های مدیریت روسازی ایالتی جایگزین کرد. جنگل تصادفی برایمن [3] و خانواده تقویت گرادیان که با ابزارهایی مانند LightGBM [4] رواج یافت، به‌طور پیوسته در ادبیات پژوهشی از محک‌های خطی M-E در دقت پیش‌بینی پیشی می‌گیرند، هرچند به بهای تبیین‌پذیری: یک مدل تجمعی با ۴۰۰ درخت، ضریبی در اختیار مهندس برای استدلال قرار نمی‌دهد.

نسل سوم، که هم مقاله سانگ و همکاران [1] و هم پژوهش حاضر به آن تعلق دارند، تبیین‌پذیری را بدون از دست دادن مزیت دقت مدل تجمعی، با استفاده از تبیین شاپلی افزایشی (SHAP) [5] بازمی‌گرداند. SHAP هر پیش‌بینی را به سهم‌های افزایشی هر ویژگی، مبتنی بر نظریه بازی‌های تعاونی، تجزیه می‌کند؛ بنابراین برخلاف یک رتبه‌بندی سراسری اهمیت ویژگی‌ها، مهندس می‌تواند نه‌تنها بپرسد «کدام متغیرها به‌طور کلی مهم‌اند؟» بلکه بپرسد «چرا مدل پیش‌بینی کرد این قطعه خاص با این سرعت ناهموار خواهد شد؟» سانگ و همکاران با استفاده از SHAP نشان دادند مدل ساده‌شده شش‌ویژگیِ ThunderGBM بیشتر دقت نسخه بیست‌ویژگی کامل را حفظ می‌کند — یافته‌ای واقعاً کاربردی برای سازمان‌هایی با بودجه محدود گردآوری داده.

آنچه هیچ‌یک از این پژوهش‌ها — چه روسازی انعطاف‌پذیر و چه غیر آن — انجام نمی‌دهند، به‌کارگیری همان دستورالعمل یادگیری تجمعی تبیین‌پذیر برای روسازی‌های صلب و مقایسه مستقیم دو خانواده در کنار هم است. این پژوهش دقیقاً همین شکاف را پر می‌کند.

## 4 ۳. داده و روش‌شناسی

### 4.1 ۳.۱ منبع و شیوه گردآوری داده

در این پژوهش از انتشار داده استاندارد شماره ۳۹ پایگاه LTPP (سپتامبر ۲۰۲۵) استفاده شده که توسط پورتال InfoPave وابسته به FHWA، به‌صورت یک پایگاه داده Access جداگانه برای هر ایالت آمریکا و استان کانادایی توزیع می‌شود. به‌جای تعامل با ابزار انتخاب داده تعاملی و مبتنی بر جاوااسکریپت InfoPave، مشخص شد که همین انتشار به‌صورت فایل‌های فشرده ساده و بدون نیاز به احراز هویت، روی شبکه توزیع محتوای CloudFront متعلق به FHWA بازتاب داده شده است — یک فایل برای هر حوزه قضایی. کلاینت پایتونی سبکی نوشته شد (code/00_download_and_extract_all.py) که هر ۶۲ بایگانی ایالتی/استانی را دانلود و استخراج می‌کند، هر پایگاه داده Access را از طریق ODBC پرس‌وجو می‌کند، و پس از استخراج جداول مرتبط، فایل خام پایگاه داده (که می‌تواند چند صد مگابایت باشد) را حذف می‌کند و تنها فایل‌های CSV مشتق‌شده را نگه می‌دارد.

از پایگاه Primary_Data.accdb هر ایالت، چهار دسته جدول استخراج می‌شود:

- عملکرد: جدول ANALYSIS_IRI (IRI دوطرفه هر بازدید) که به EXPERIMENT_SECTION پیوند خورده و برای مجموعه انعطاف‌پذیر به آزمایش‌های GPS-1/GPS-2 (ساخت جدید آسفالتی) و برای مجموعه صلب به GPS-3/GPS-4/GPS-5 (ساخت جدید JPCP، JRCP و CRCP) فیلتر شده است. طبقه‌بندی خانواده روسازی عمداً بر اساس شماره آزمایش GPS انجام شده، نه بر اساس فیلد متنی PAVEMENT_FAMILY — این فیلد زیرگونه‌های سازه‌ای دقیق (مانند JPCTB، JPCUB، JRCP، ACUB) را کدگذاری می‌کند، نه یک برچسب ساده انعطاف‌پذیر/صلب. فیلتر کردن بر اساس زیررشته‌های متنی (مانند تطبیق با 'JPCP') بیشتر قطعات JPCP را زیر کدهای نوع پایه خود طبقه‌بندی نکرده باقی می‌گذارد و به‌طور خاموش مجموعه‌داده‌ای صلب تولید می‌کند که تقریباً منحصراً از قطعات CRCP تشکیل شده است؛ طبقه‌بندی بر اساس شماره آزمایش GPS از این خطا اجتناب می‌کند و در برابر شمارش دستی خانواده‌های روسازی برای نمونه‌ای از ایالت‌ها اعتبارسنجی شد.

- خرابی: جدول ANALYSIS_DIS_AC برای روسازی انعطاف‌پذیر (ترک‌خوردگی، لکه‌گذاری، چاله، پوسته‌شدگی) و جداول ANALYSIS_DIS_JPCC/ANALYSIS_DIS_CRCP برای روسازی صلب (افت درز، پوسته‌شدگی درز، سوراخ‌شدگی، ترک‌خوردگی عرضی)، به همراه ANALYSIS_RUTTING برای عمق شیارافتادگی.

- سازه و ترافیک: SECTION_LAYER_STRUCTURE (جمع‌شده به ضخامت کل لایه‌های مقید)، INV_SUBGRADE (شاخص خمیری، درصد ریزدانه)، TRF_MEPDG_AADTT_LTPP_LN (میانگین روزانه تردد کامیون سالانه) و TRF_ESAL_COMPUTED (بار محوری استاندارد تجمعی معادل).

- اقلیم و سن: جداول CLM_VWS_TEMP_ANNUAL/CLM_VWS_PRECIP_ANNUAL (شاخص یخبندان سالانه، دمای میانگین، بارش، پیوندشده از طریق ایستگاه هواشناسی مرتبط با هر قطعه) و INV_AGE (تاریخ ساخت و تاریخ بازگشایی ترافیک، برای محاسبه سن واقعی روسازی به‌جای معیار جایگزین «سال‌های سپری‌شده از نخستین بازدید پایش‌شده»).

از آنجا که بازدیدهای دستی خرابی در LTPP با تناوبی کندتر از اجرای خودکار نیمرخ (IRI) انجام می‌شود، هر بازدید IRI به نزدیک‌ترین بازدید خرابی همان قطعه در بازه ۳۶۵± روز جفت شده است — بازه‌ای به‌اندازه کافی گسترده برای دربرگرفتن جفت‌های هم‌چرخه وضعیت، اما به‌اندازه کافی تنگ که حداکثر یک بازدید خرابی بین رکوردهای جفت‌شده فاصله بیفتد. بازه اولیه ۶۰± روز حدود ۷۰ درصد از بازدیدهای IRI قابل‌استفاده را کنار می‌گذاشت؛ گسترش این بازه بدون تغییر معنادار در توزیع IRI هر دو مجموعه، حجم نمونه قابل‌استفاده را بیش از دو برابر کرد.

### 4.2 ۳.۲ پاکسازی و مهندسی ویژگی

اجراهای تکراری IRI درون یک بازدید واحد، به یک مقدار MEAN_IRI (میانگین چرخ‌گذر چپ/راست) میانگین‌گیری شده‌اند. سن روسازی در صورت دسترسی از INV_AGE.CONSTRUCTION_DATE محاسبه می‌شود (۵۷ درصد رکوردهای انعطاف‌پذیر، ۵۹ درصد رکوردهای صلب)؛ برای بقیه، معیار جایگزین «سال‌های سپری‌شده از نخستین بازدید پایش‌شده» به‌کار می‌رود، که با ستون صریح AGE_SOURCE مشخص شده تا این دو تعریف سن هرگز بدون ثبت منبع با هم ترکیب نشوند. یک عامل سایت سازه‌ای،

SF=Age×(1+FI)×(1+P200)/106,

از همان فرم تابعی عامل سایت روسازی صلب راهنمای طراحی M-E پیروی می‌کند [2]، با استفاده از درصد عبوری از الک ۰٫۰۲ میلی‌متر به‌عنوان نزدیک‌ترین معیار جایگزین موجود در LTPP برای عبارت کلاسیک P200 ریزدانه بستر.

برای مجموعه انعطاف‌پذیر، رکوردی تنها در صورتی برای مدل‌سازی نگه داشته می‌شود که مقادیر IRI، سن، عامل سایت، ضخامت لایه مقید، شاخص یخبندان، بارش، طول ترک عرضی و طولی به سبک MEPDG، درصد ترک‌خوردگی HPMS16 و مساحت لکه‌گذاری آن کامل باشد (فیلتر «مورد کامل»). برای مجموعه صلب، از آنجا که JPCP/JRCP و CRCP تقریباً هیچ سازوکار خرابی اصلی مشترکی ندارند (افت درز برای CRCP بی‌معناست؛ سوراخ‌شدگی برای JPCP بی‌معناست)، تنها معیار خرابی غالب هر زیرخانواده الزامی شده — افت درز چرخ‌گذر برای JPCP/JRCP، سوراخ‌شدگی برای CRCP — و ستون‌های خرابی خانواده دیگر به‌عنوان صفر سازه‌ای در نظر گرفته شده‌اند (یک قطعه JPCP واقعاً صفر سوراخ‌شدگی دارد، زیرا سوراخ‌شدگی اساساً یک نوع خرابی JPCP نیست)، نه داده گمشده. متغیر شاخص IS_CRCP امکان می‌دهد یک مدل واحد صلب هر دو زیرخانواده را نمایش دهد؛ علاوه بر آن، مدل‌های مجزای JPCP/JRCP-تنها و CRCP-تنها نیز روی همان پیش‌بین‌ها برازش شدند تا مشخص شود تجمیع دو زیرخانواده کمک می‌کند یا آسیب می‌زند.

دو متغیر در دسته‌ای متفاوت قرار می‌گیرند: پایش خودکار ترافیک (AADTT، KESAL) و کارایی انتقال بار درز حاصل از FWD (متغیر تازه افزوده‌شده در این نسخه، جدول MON_DEFL_LTE، با همان روش تطبیق نزدیک‌ترین تاریخ خرابی). این دو به ترتیب برای ۶۵ تا ۸۰ درصد و حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد بازدیدها گمشده‌اند — کاستی واقعی پوشش LTPP، نه نقص خط‌لوله استخراج — اما برخلاف حالت «صفر سازه‌ای» بالا، مقدار ترافیک گمشده به معنای صفر نیست: بار محوری آن سال به‌سادگی ثبت نشده است. حذف کامل این متغیرها از نظر فیزیکی موجه نیست، زیرا فرسایش روسازی بدون معیاری از بار ترافیکی از نظر مکانیستیکی به‌درستی تعریف نمی‌شود؛ حذف ردیف‌های فاقد آن‌ها نیز به‌معنای کنار گذاشتن ۶۵ تا ۸۰ درصد از مشاهدات قابل‌استفاده است. از این رو این متغیرها با روش IterativeImputer (جایگذاری تکراری به سبک MICE) که تنها روی داده‌های آموزشی برازش می‌شود بازسازی شدند، به‌طوری‌که آمار جایگذاری هرگز نمی‌تواند از قطعات نگه‌داشته‌شده نشت کند. علاوه بر آن، مدلی حذفی بدون این دو متغیر، روی همان ردیف‌ها و همان تفکیک مدل کامل، برازش شد تا سهم نهایی آن‌ها در دقت و انتساب SHAP به‌طور مستقیم سنجیده شود.

### 4.3 ۳.۳ مدل‌سازی و ارزیابی

برای هر خانواده روسازی (و برای روسازی صلب، برای هر یک از حالت‌های تجمیع‌شده/JPCP-تنها/CRCP-تنها)، چهار مدل روی تفکیک‌های آموزش/آزمون و مجموعه ویژگی یکسان مقایسه شده‌اند:

۱. یک رگرسیون خطی به سبک M-E، نزدیک‌ترین معادل منصفانه به معادله فرم‌ثابت پیوست PP. ۲. یک جنگل تصادفی [3] (۴۰۰ درخت). ۳. یک شبکه عصبی مصنوعی با معماری، قدرت منظم‌سازی L2 و نرخ یادگیری تنظیم‌شده توسط Optuna (جست‌وجوی بیزی TPE، ۴۰ آزمایش) در برابر R2 اعتبارسنجی متقاطع گروه‌آگاه، به‌جای انتخاب دستی، تا مقایسه محک‌ها متأثر از تنظیم ناکافی مدل پایه نباشد. ۴. یک مدل تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان با استفاده از LightGBM [4] — نزدیک‌ترین معادل فعالانه‌نگهداری‌شده به ThunderGBM مقاله سانگ و همکاران که نسخه پایتونی عمومی نگهداری‌شده‌ای ندارد — با جست‌وجوی مستقل Optuna (۴۰ آزمایش) روی عمق درخت، تعداد برگ، نرخ یادگیری، نمونه‌گیری فرعی و منظم‌سازی L1/L2، همراه با تبیین SHAP [5] برای مدل نهایی تنظیم‌شده.

سرانجام، نسخه دوم و به‌وضوح برچسب‌گذاری‌شده «عملیاتی» از هر مدل بالا برازش شد که دو ویژگی تأخیری را اضافه می‌کند: PREV_IRI (آخرین مقدار IRI اندازه‌گیری‌شده همان قطعه) و YEARS_SINCE_PREV (فاصله زمانی تا آن). این کار پرسش را از «برآورد ناهمواری از خرابی و شرایط فعلی» (مدل سازه‌ای، مفید برای فهم چرایی ناهموار بودن یک قطعه) به «پیش‌بینی ناهمواری از روند اخیر آن به‌همراه خرابی» (مدل عملیاتی، مفید برای سامانه مدیریت روسازی در تصمیم‌گیری درباره اولویت بازرسی بعدی) تغییر می‌دهد.

از آنجا که LTPP یک داده تابلویی است — یک قطعه فیزیکی واحد بارها بازدید و پایش می‌شود (میانه ۴ تا ۹ بار در هر قطعه در داده ما، تا ۸۲ بار برای پرپایش‌ترین قطعات) — یک تفکیک ساده‌انگارانه آموزش/آزمون در سطح ردیف، بازدیدهای تکراری از یک قطعه واحد را در هر دو سوی تفکیک قرار می‌دهد و به مدل اجازه می‌دهد ویژگی‌های خاص آن قطعه را تا حدی به‌خاطر بسپارد و R2 گزارش‌شده را به‌طور مصنوعی افزایش دهد. در عوض از GroupShuffleSplit گروه‌بندی‌شده بر اساس شناسه قطعه (SHRP_ID) استفاده شد که ۲۰ درصد از قطعات — نه ردیف‌ها — را به‌طور کامل کنار می‌گذارد، و علاوه بر آن، R2 اعتبارسنجی متقاطع پنج‌لایه گروه‌بندی‌شده برای مدل تجمعی به‌عنوان بررسی استحکام آگاه از واریانس گزارش شده است. این تفکیک صرفاً یک جزئیات پیاده‌سازی نیست: تغییر از یک تفکیک ساده‌انگارانه به یک تفکیک گروه‌آگاه، R2 برون‌نمونه‌ای مدل تجمعی روسازی انعطاف‌پذیر را از ۰٫۵۲ به ۰٫۳۳ تغییر می‌دهد — تفاوتی به‌اندازه کافی بزرگ که می‌تواند نتیجه‌گیری اصلی یک پژوهش را دگرگون کند، و محتمل است نشت مشابه ناشی از ساختار داده تابلویی در سایر پژوهش‌های یادگیری ماشین مبتنی بر LTPP که روش تفکیک خود را با جزئیات کافی گزارش نمی‌کنند نیز رخ داده باشد.

## 5 ۴. نتایج

### 5.1 ۴.۱ خلاصه مجموعه‌داده

جدول ۱ خلاصه دو مجموعه‌داده گردآوری‌شده را نشان می‌دهد: مجموعه انعطاف‌پذیر شامل ۱٬۵۵۲ رکورد از ۲۰۸ قطعه در ۵۵ ایالت/استان با میانگین IRI برابر ۱٫۵۶ ± ۰٫۶۶ متر بر کیلومتر، و مجموعه صلب شامل ۱٬۶۹۳ رکورد از ۱۷۹ قطعه در ۴۶ ایالت/استان با میانگین IRI برابر ۱٫۷۴ ± ۰٫۶۶ متر بر کیلومتر. هر دو مجموعه بازه قابل‌مقایسه‌ای از ناهمواری درحال‌سرویس را در بر می‌گیرند، با چولگی راست آشنای یک شبکه بزرگراهی به‌خوبی نگهداری‌شده: بیشتر قطعات بین ۱ و ۲ متر بر کیلومتر خوشه‌بندی شده‌اند، با دنباله نازکی از دورافتاده‌های ناهموارتر.

رابطه سن و IRI الگوی موردانتظار — و موردانتظار پرنوسان — را نشان می‌دهد: هر دو خانواده تا حدی با افزایش سن ناهموارتر می‌شوند، اما این رابطه به‌تنهایی ضعیف است، که دقیقاً انگیزه استفاده از یک مدل چندمتغیره است که بتواند سن را در برابر سازه، اقلیم و خرابی انباشته به‌طور هم‌زمان بسنجد.

### 5.2 ۴.۲ مقایسه مدل‌ها

برای هر خانواده، سه نسخه مدل برازش شد: نسخه اصلی «سازه‌ای» (خرابی، سازه، اقلیم، ترافیک/LTE جایگذاری‌شده — بدون تاریخچه IRI)، نسخه «حذفی» (همان مدل بدون ترافیک/LTE، برای سنجش سهم آن‌ها) و نسخه «عملیاتی» (با افزودن IRI اندازه‌گیری‌شده قبلی). چهار یافته اصلی از مقایسه به‌دست می‌آید. نخست، بهینه‌سازی Optuna و جایگذاری ترافیک/LTE به‌طور معنادار مدل سازه‌ای را بهبود بخشید: R2 روسازی انعطاف‌پذیر از ۰٫۳۳۳ (نسخه اولیه) به ۰٫۴۱۴ رسید، اما R2 روسازی صلب تجمیع‌شده از ۰٫۲۵۴ به ۰٫۲۲۰ کاهش یافت — نمونه‌ای نادر که بهینه‌سازی سیستماتیک کمکی نکرد (در بخش بحث توضیح داده می‌شود). دوم، حذف ترافیک و LTE در همه موارد مقدار کمی اما ثابت از دقت می‌کاهد (انعطاف‌پذیر: ۰٫۴۱۴ ← ۰٫۳۹۵؛ صلب تجمیع‌شده: ۰٫۲۲۰ ← ۰٫۲۰۳)، که نشان می‌دهد این متغیرها سیگنال واقعی دارند، هرچند عامل غالب نیستند. سوم، نسخه عملیاتی (با تاریخچه IRI) در همه موارد به‌طور چشمگیری دقیق‌تر است (R2=0.698 برای انعطاف‌پذیر، 0.391 برای صلب تجمیع‌شده) — نتیجه‌ای موردانتظار به‌دلیل خودهمبستگی قوی IRI در طول زمان، که به‌عنوان مدلی جداگانه و به‌وضوح برچسب‌گذاری‌شده گزارش می‌شود، نه به‌جای عدد اصلی «سازه‌ای». چهارم، تجمیع JPCP/JRCP و CRCP در یک مدل واحد از تفکیک آن‌ها بهتر عمل می‌کند: مدل مجزای JPCP/JRCP عملاً از پیش‌بینی میانگین ساده نیز ضعیف‌تر است (R2=-0.294، با ۱۱۸ قطعه)، و مدل مجزای CRCP اگرچه مثبت است (R2=0.226)، واریانس بسیار بالایی در اعتبارسنجی متقاطع دارد (۰٫۲۴۶±) که ناشی از تنها ۶۱ قطعه موجود است.

شبکه عصبی مصنوعی روسازی صلب حتی پس از تنظیم سیستماتیک با Optuna نیز به قدرت تبیینی ضعیفی می‌رسد (R2=0.009 در مدل تجمیع‌شده تا R2=-1.23 در مدل مجزای CRCP). از آنجا که این شبکه با همان هدف اعتبارسنجی متقاطع گروه‌آگاه مدل LightGBM تنظیم شده، عملکرد ضعیف‌تر آن بازتاب یک مصالحه واقعی سوگیری-واریانس در رژیم چند صد قطعه‌ای است، نه نتیجه تنظیم ناکافی مدل پایه.

### 5.3 ۴.۳ عوامل مؤثر بر IRI: تبیین SHAP

برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر، طول ترک عرضی MEPDG قوی‌ترین پیش‌بین است، پس از آن مساحت لکه‌گذاری و دمای میانگین سالانه — تأییدی داده‌محور بر همان سلسله‌مراتب خرابی که معادله دستی‌برازش‌شده [2] از پیش فرض گرفته بود. برای روسازی‌های صلب، افت درز چرخ‌گذر با فاصله زیادی غالب است، پس از آن ضخامت لایه مقید، پوسته‌شدگی درز عرضی، دما و بارش. متغیر کارایی انتقال بار (LTE) در رتبه دهم از چهارده ویژگی قرار می‌گیرد: سهمی واقعی اما نه غالب، سازگار با نتیجه تحلیل حذفی. کاهش LTE (کاهش کارایی انتقال بار) IRI پیش‌بینی‌شده را افزایش می‌دهد — دقیقاً همان مسیر مکانیستیکی (کاهش قفل‌شدگی سنگدانه یا دوول ← افت درز ← ناهمواری) که معادله پیوست PP تنها به‌طور ضمنی از طریق جمله افت درز نمایش می‌دهد. این‌که LTE سهمی واقعی اما محدود دارد خود آموزنده است: افت درز از پیش بخش عمده آنچه LTE می‌توانست توضیح دهد را دربر می‌گیرد، زیرا افت درز خود پیامد کاهش انتقال بار است.

خرسندکننده است که مدل این ساختار را بدون آنکه فرم تابعی معادله M-E از پیش به آن گفته شود بازیابی می‌کند.

## 6 ۵. بحث

پنج یافته شایسته بررسی دقیق‌تر است.

نخست، تنظیم فراپارامتر به‌طور یکسان در همه خانواده‌های روسازی کمک نمی‌کند. بهینه‌سازی Optuna، R2 روسازی انعطاف‌پذیر را از ۰٫۳۳۳ به ۰٫۴۱۴ رساند، اما R2 روسازی صلب تجمیع‌شده اندکی کاهش یافت (۰٫۲۵۴ به ۰٫۲۲۰). این یک یافته روش‌شناختی واقعی است، نه خطای گزارش‌دهی: با تنها ۱۷۹ قطعه صلب تقسیم‌شده در اعتبارسنجی متقاطع چهارلایه، هدف بهینه‌سازی خود واریانس قابل‌توجهی دارد و Optuna می‌تواند فراپارامترهایی (در اینجا، درخت‌های عمیق‌تر) انتخاب کند که به این هدف پرنوسان بهتر برازش می‌شوند بدون آنکه لزوماً تعمیم بهتری روی تفکیک واقعی داشته باشند. مدل‌های روسازی صلب مبتنی بر حجم نمونه مشابه احتمالاً از اعتبارسنجی متقاطع تودرتو یا مجموعه آزمون بیرونی بزرگ‌تر برای کاهش این اثر بهره می‌برند.

دوم، کارایی انتقال بار FWD افزوده‌ای مؤثر و معنادار به مجموعه ویژگی است. افزودن آن هم دقت روسازی صلب را اندکی بهبود می‌بخشد و هم، مهم‌تر از آن، به SHAP یک متغیر مکانیستیکی مستقیم برای انتساب IRI می‌دهد. از میان بسط‌های بررسی‌شده در این پژوهش، افزودن LTE روشن‌ترین مبنای مهندسی-مکانیستیکی را دارد.

سوم، یک تحلیل حساسیت صادقانه درباره ترافیک، نتیجه را از «بی‌ربط» به «متوسط اما واقعی» تغییر می‌دهد. حذف AADTT/KESAL از طریق تحلیل حذفی مبتنی بر جایگذاری، ۰٫۰۱۹ واحد R2 (انعطاف‌پذیر) و ۰٫۰۱۷ واحد R2 (صلب تجمیع‌شده) هزینه دارد.

چهارم، پیش‌بینی وظیفه‌ای متفاوت (و بسیار ساده‌تر) از انتساب سازه‌ای است، و هر دو مفید هستند. مدل‌های عملیاتی با IRI پیشین به R2 تا ۰٫۷۰ می‌رسند، زیرا تاریخچه اخیر IRI یک قطعه، به‌طور طبیعی، بهترین پیش‌بین مقدار بعدی آن است. یک سامانه مدیریت روسازی که تصمیم می‌گیرد چه زمانی بازرسی مجدد انجام دهد، مدل عملیاتی را می‌خواهد؛ سازمانی که تصمیم می‌گیرد چه طرح یا اقدام نگهداری‌ای تجویز کند، مدل سازه‌ای را می‌خواهد.

پنجم، تجمیع برای روسازی‌های صلب در این حجم نمونه بهتر از تفکیک عمل می‌کند — پاسخی داده‌محور، نه مفروض، به این پرسش که آیا JPCP/JRCP و CRCP باید مدل جداگانه داشته باشند.

## 7 ۶. محدودیت‌ها

این محدودیت‌ها به‌طور مستقیم گزارش می‌شوند:

- گزینش مورد کامل روی پیش‌بین‌های سازه‌ای. هر دو مجموعه‌داده تنها رکوردهایی با هسته سازه‌ای کاملاً مشاهده‌شده را نگه می‌دارند؛ ترافیک و LTE اکنون جایگذاری می‌شوند نه حذف، اما هسته سازه‌ای همچنان مورد کامل است.

- منشأ ترکیبی سن. ۴۱ تا ۴۳ درصد رکوردها به معیار جایگزین «سال‌های سپری‌شده از نخستین بازدید» بازمی‌گردند.

- عدم‌قطعیت جایگذاری منتشر نشده است. روش IterativeImputer یک برآورد نقطه‌ای برای هر مقدار گمشده تولید می‌کند؛ رویکرد جایگذاری چندگانه با تلفیق واریانس (قواعد روبین) دقت بیشتری در گزارش عدم‌قطعیت می‌داد.

- ناپایداری مدل‌های مجزای صلب. مدل‌های JPCP/JRCP و CRCP مجزا برای پرسش تجمیع در برابر تفکیک آموزنده‌اند اما خود برای استقرار عملیاتی مستقل بسیار کوچک‌اند (۶۱ تا ۱۱۸ قطعه).

- حجم نمونه، هرچند از نظر مرتبه بزرگی با مطالعه ۲٬۶۹۹ رکوردی سانگ و همکاران [1] قابل‌مقایسه است، در خانواده انعطاف‌پذیر کوچک‌تر از آن محک است.

- این پژوهش بر پایه یک عکس‌فوری واحد از انتشار SDR (نسخه ۳۹، سپتامبر ۲۰۲۵) است.

## 8 ۷. نتیجه‌گیری

روسازی‌های صلب در حاشیه پژوهش‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی IRI باقی مانده‌اند؛ نه به‌دلیل اهمیت کمتر آن‌ها در عمل، بلکه از این جهت که تاکنون هیچ پژوهشی رویکرد یادگیری تجمعی تبیین‌پذیر توسعه‌یافته برای روسازی‌های آسفالتی را در چارچوبی قابل‌مقایسه و با محک‌زنی مشترک به JPCP، JRCP و CRCP تعمیم نداده بود. این پژوهش این شکاف را با استفاده از خط‌لوله‌ای بازتولیدپذیر، ساخته‌شده مستقیماً بر پایه انتشار داده استاندارد LTPP اداره بزرگراه‌های فدرال، و شامل ۱٬۵۵۲ رکورد روسازی انعطاف‌پذیر و ۱٬۶۹۳ رکورد روسازی صلب در سراسر شبکه LTPP آمریکا و کانادا، پر می‌کند.

مدل تجمعی تنظیم‌شده با Optuna، ارزیابی‌شده تحت یک تفکیک آموزش/آزمون گروه‌بندی‌شده بر اساس قطعه که از افزایش مصنوعی دقت گزارش‌شده ناشی از بازدیدهای تکراری از یک قطعه فیزیکی واحد جلوگیری می‌کند، با استفاده از متغیرهای خرابی، سازه و اقلیم به‌تنهایی، ۴۱٫۴ درصد از واریانس برون‌نمونه‌ای IRI را برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر و ۲۲٫۰ درصد را برای روسازی‌های صلب تجمیع‌شده تبیین می‌کند؛ این مقادیر با افزودن تاریخچه اخیر IRI هر قطعه به‌عنوان پیش‌بین اضافی، به ترتیب تا ۶۹٫۸ و ۳۹٫۱ درصد افزایش می‌یابند. در هر دو خانواده روسازی، مدل تجمعی به‌طور چشمگیری از یک رگرسیون خطی به سبک مکانیستیک-تجربی پیشی می‌گیرد و چندین برابر سریع‌تر از یک جنگل تصادفی با دقت قابل‌مقایسه آموزش می‌بیند. تبیین مبتنی بر SHAP، بدون آنکه فرم تابعی هیچ معادله مکانیستیک-تجربی از پیش به آن داده شود، همان سازوکارهای خرابی — ترک‌خوردگی عرضی و لکه‌گذاری برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر، افت درز و کارایی انتقال بار برای روسازی‌های صلب — را بازیابی می‌کند که دهه‌ها پژوهش مهندسی روسازی به‌صورت دستی تدوین کرده بود، و علاوه بر آن برهم‌کنش‌های اقلیمی‌ای را شناسایی می‌کند که معادلات با ضرایب ثابت قادر به نمایش آن‌ها نیستند.

سه یافته دیگر پیامدهای مستقیمی برای نحوه استفاده از داده LTPP در مدل‌سازی عملکرد روسازی دارند. نخست، پروتکل ارزیابی به همان اندازه انتخاب مدل بر دقت گزارش‌شده اثر می‌گذارد: تفکیک آموزش/آزمونی که ساختار تابلویی با بازدیدهای تکراری LTPP را در نظر نمی‌گیرد می‌تواند دقت را به‌طور قابل‌توجهی بیش از واقع نشان دهد، و گزارش روش تفکیک با جزئیات کافی برای امکان ارزیابی این موضوع باید به رویه استاندارد در پژوهش‌های یادگیری ماشین مبتنی بر LTPP تبدیل شود. دوم، بار ترافیکی و کارایی انتقال بار هر یک، پس از جایگذاری صحیح، سهمی قابل‌سنجش اما متوسط در دقت مدل دارند، که نشان می‌دهد نه باید به‌دلیل گمشدگی حذف شوند و نه به‌عنوان متغیر توضیحی غالب در نظر گرفته شوند. سوم، در حجم نمونه‌های فعلی موجود در LTPP، یک مدل واحد و تجمیع‌شده برای روسازی صلب که JPCP، JRCP و CRCP را دربر می‌گیرد — با تمایز از طریق یک متغیر شاخص نوع روسازی — با وجود سازوکارهای خرابی متفاوت این زیرخانواده‌ها، بهتر از مدل‌های جداگانه برای هر زیرخانواده تعمیم می‌یابد.

این یافته‌ها برای هر دو گروه سازمان‌های راهداری و جامعه پژوهشی مهندسی روسازی کاربرد عملی دارند. سازمان‌هایی که نگهداری را در شبکه‌های ترکیبی از روسازی انعطاف‌پذیر و صلب اولویت‌بندی می‌کنند، می‌توانند به‌جای نگهداری ابزارهای جداگانه با مفروضات ناسازگار، از یک چارچوب مدل‌سازی مشترک استفاده کنند و بر اساس اینکه پرسش زیربنایی تشخیصی است (شناسایی عامل ناهمواری) یا پیش‌بینانه (تعیین زمان بازرسی بعدی یک قطعه)، از میان نسخه‌های سازه‌ای و عملیاتی مدل انتخاب کنند. برای جامعه پژوهشی، خط‌لوله کامل — از گردآوری داده خام تا آموزش مدل و تبیین SHAP — به‌صورت کد باز منتشر شده است تا نتایج گزارش‌شده قابل‌راستی‌آزمایی باشند، به انتشارهای آینده LTPP تعمیم یابند و برای ویژگی‌های سازه‌ای یا مبتنی بر حسگر بیشتری تطبیق داده شوند. محدودیت‌های مطرح‌شده در بخش ۶، به‌ویژه حجم نمونه محدود روسازی‌های صلب و اتکا به یک انتشار واحد از LTPP، مسیر طبیعی برای کارهای آینده را روشن می‌کنند: بازبینی این چارچوب با انباشته‌شدن چرخه‌های پایش بیشتر LTPP و پوشش گسترده‌تر دفلکتومتر وزنه‌افتان، و افزودن داده‌های پاسخ سازه‌ای فراتر از کارایی انتقال بار — مانند حوضچه‌های کامل خیز — به‌عنوان ورودی مکانیستیکی بیشتر برای پیش‌بینی تبیین‌پذیر IRI.

## 9 دسترسی به داده و کد

خط‌لوله کامل بازتولیدپذیر (گردآوری داده، پاکسازی، مدل‌سازی و این نوشتار) در گیت‌هاب به نشانی https://github.com/sabernaseralavi-60/2026_International-Roughness-Index-Prediction-Using-the-LTPP با مجوز باز در دسترس است. داده خام LTPP مالکیت عمومی است و توسط InfoPave وابسته به FHWA توزیع می‌شود.

## 10 درباره نویسندگان

سید صابر ناصرعلوی (نویسنده مسئول) دارای مدرک دکتری مهندسی راه و ترابری از دانشگاه تربیت مدرس است. حوزه‌های پژوهشی ایشان شامل مدل‌سازی ایمنی ترافیک، کاربردهای یادگیری ماشین در حمل‌ونقل و مهندسی روسازی است.

علیرضا غنی‌زاده دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سیرجان است و در زمینه تحلیل و طراحی روسازی، فناوری آسفالت و کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت روسازی فعالیت می‌کند.

اکرم مظاهری پژوهشگر گروه مهندسی عمران و محیط‌زیست دانشگاه تربیت مدرس است و در زمینه ایمنی ترافیک و معیارهای جایگزین ایمنی فعالیت می‌کند.

- Y. Song, Y. D. Wang, X. Hu, and J. Liu, “An efficient and explainable ensemble learning model for asphalt pavement condition prediction based on LTPP dataset,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 23, no. 11, pp. 22084–22093, 2022, doi: 10.1109/TITS.2022.3164596.

- ARA, Inc., ERES Division, “Guide for mechanistic-empirical design of new and rehabilitated pavement structures, appendix PP: Smoothness prediction for rigid pavements,” National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, NCHRP Project 1-37A, 2004.

- M. W. Sayers, T. D. Gillespie, and W. D. O. Paterson, “Guidelines for conducting and calibrating road roughness measurements,” The World Bank, World Bank Technical Paper Number 46, 1986.

- S. M. Lundberg and S.-I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions,” in Advances in neural information processing systems, 2017.

- G. Ke et al., “LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree,” in Advances in neural information processing systems, 2017.

- L. Breiman, “Random forests,” Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

- H. Von Quintus, A. Yau, M. W. Witczak, D. Andrei, and W. N. Houston, “Appendix OO-1: Background and preliminary smoothness prediction models for flexible pavements. Guide for mechanistic empirical design of new and rehabilitated pavement structures,” Transportation Research Board, NCHRP 1-37A Project Final Report, 2001.

- W. D. O. Paterson, “Road deterioration and maintenance effects: Models for planning and management,” 1987.

- H. Pérez-Acebo, A. Linares-Unamunzaga, E. Rojı́, and H. Gonzalo-Orden, “IRI performance models for flexible pavements in two-lane roads until first maintenance and/or rehabilitation work,” Coatings, vol. 10, no. 2, p. 97, 2020.

- J.-H. Choi, T. M. Adams, and H. U. Bahia, “Pavement roughness modeling using back-propagation neural networks,” Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, vol. 19, no. 4, pp. 295–303, 2004.

- M. J. Khattak, Md. A. Nur, Md. R.-U.-K. Bhuyan, and K. Gaspard, “International roughness index models for HMA overlay treatment of flexible and composite pavements,” International Journal of Pavement Engineering, vol. 15, no. 4, pp. 334–344, 2014.

- B. Al-Omari and M. Darter, “Effect of pavement deterioration types on IRI and rehabilitation,” Transportation Research Record, vol. 1505, p. 57, 1995.

- J. A. Mactutis, S. H. Alavi, and W. C. Ott, “Investigation of relationship between roughness and pavement surface distress based on WesTrack project,” Transportation Research Record, vol. 1699, no. 1, pp. 107–113, 2000.

- O. Kaya, H. Ceylan, S. Kim, D. Waid, and B. P. Moore, “Statistics and artificial intelligence-based pavement performance and remaining service life prediction models for flexible and composite pavement systems,” Transportation Research Record, vol. 2674, no. 10, pp. 448–460, 2020.

- N. Kargah-Ostadi and S. M. Stoffels, “Framework for development and comprehensive comparison of empirical pavement performance models,” Journal of Transportation Engineering, vol. 141, no. 8, 2015.

- H. Ziari, J. Sobhani, J. Ayoubinejad, and T. Hartmann, “Prediction of IRI in short and long terms for flexible pavements: ANN and GMDH methods,” International Journal of Pavement Engineering, vol. 17, no. 9, pp. 776–788, 2016.

- H. Gong, Y. Sun, X. Shu, and B. Huang, “Use of random forests regression for predicting IRI of asphalt pavements,” Construction and Building Materials, vol. 189, pp. 890–897, 2018.

- M. Zhang et al., “Analysis of critical factors to asphalt overlay performance using gradient boosted models,” Construction and Building Materials, vol. 262, 2020.

- Federal Highway Administration, “Long-term pavement performance program InfoPave.” https://infopave.fhwa.dot.gov, 2026.