# فراتر از آسفالت: رویکردی تبیین‌پذیر مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیش‌بینی شاخص ناهمواری بین‌المللی در دو خانواده روسازی با استفاده از پایگاه داده LTPP

2026-07-09

Table of contents

## 1 چکیده

شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) معیار اصلی تصمیم‌گیری سازمان‌های راهداری برای اولویت‌بندی عملیات نگهداری روسازی است، اما تقریباً تمام مدل‌های یادگیری ماشین توسعه‌یافته برای پیش‌بینی آن، صرفاً بر پایه روسازی‌های آسفالتی (انعطاف‌پذیر) آموزش دیده‌اند و روسازی‌های صلب همچنان به معادلات رگرسیونی مکانیستیک-تجربی چند دهه قبل متکی مانده‌اند. این پژوهش این شکاف را پر می‌کند. با استفاده از یک خط‌لوله کاملاً بازتولیدپذیر که مستقیماً بر پایه انتشار داده استاندارد (Standard Data Release) برنامه عملکرد بلندمدت روسازی (LTPP) وابسته به اداره بزرگراه‌های فدرال آمریکا (FHWA) ساخته شده، دو مجموعه‌داده منطبق و غنی از ویژگی گردآوری شد: ۱٬۵۵۲ رکورد روسازی انعطاف‌پذیر از ۲۰۸ قطعه در ۵۵ ایالت/استان، و ۱٬۶۹۳ رکورد روسازی صلب (شامل JPCP، JRCP و CRCP) از ۱۷۹ قطعه در ۴۶ ایالت/استان. یک مدل یادگیری تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان (Gradient Boosting) آموزش داده شد و در برابر یک مدل رگرسیونی به سبک MEPDG، یک جنگل تصادفی (Random Forest) و یک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) محک زده شد، و از روش تبیین شاپلی افزایشی (SHAP) برای گشودن جعبه سیاه مدل استفاده شد. با استفاده از یک روش تفکیک آموزش/آزمون گروه‌بندی‌شده بر اساس قطعه روسازی (که از نشت اطلاعاتِ یک قطعه فیزیکی واحد بین داده‌های آموزش و آزمون جلوگیری می‌کند)، مدل تجمعی توانست ۳۳٫۳ درصد از واریانس برون‌نمونه‌ای IRI را برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر و ۲۵٫۴ درصد را برای روسازی‌های صلب تبیین کند؛ در هر دو مورد این عملکرد بیش از ۶۰ درصد کاهش نسبی در RMSE نسبت به مدل مکانیستیک-تجربی به همراه داشت، در حالی که آموزش مدل ۳ تا ۵ برابر سریع‌تر از جنگل تصادفی انجام شد. تحلیل SHAP، صرفاً از دادها، همان سازوکارهای غالب خرابی را بازیابی کرد که دهه‌ها پژوهش مکانیستیک-تجربی به‌صورت دستی در معادلات خود کدگذاری کرده بودند — ترک‌خوردگی عرضی و لکه‌گذاری (Patching) برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر، و افت درز چرخ‌گذر (Wheel-path Faulting) برای روسازی‌های صلب — و همچنین برهم‌کنش‌های اقلیمی را آشکار کرد که معادلات کلاسیک آن‌ها را به‌صورت ضرایب ثابت در نظر می‌گیرند. این نتایج به‌طور صادقانه، همراه با محدودیت‌های مدل، گزارش شده و کل خط‌لوله پژوهش، از دانلود خام داده LTPP تا مدل نهایی آموزش‌دیده، به‌صورت کد باز منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها: شاخص ناهمواری بین‌المللی، LTPP، یادگیری ماشین، SHAP، مهندسی روسازی، روسازی انعطاف‌پذیر، روسازی صلب، هوش مصنوعی تبیین‌پذیر

## 2 ۱. مقدمه

هر سازمان راهداری در ایالات متحده سرانجام با یک عدد به این پرسش پاسخ می‌دهد: این جاده چقدر ناهموار است؟ از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، این عدد همان شاخص ناهمواری بین‌المللی (IRI) بوده است؛ آماره‌ای که از شبیه‌سازی حرکت عمودی یک خودروی ربع‌مدل روی نیمرخ طولی اندازه‌گیری‌شده جاده با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت محاسبه می‌شود. IRI اندازه‌گیری ارزانی دارد، در طول زمان پایدار است و همبستگی قوی با تجربه واقعی کاربران جاده دارد — به همین دلیل اداره بزرگراه‌های فدرال آمریکا از سال ۱۹۸۹ گزارش‌دهی این شاخص را برای ایالت‌ها الزامی کرده و این شاخص در قلب تقریباً هر سامانه مدیریت روسازی در آمریکای شمالی جای دارد.

پیش‌بینی IRI آینده اما مسئله‌ای بسیار دشوارتر از اندازه‌گیری IRI امروز است، و اهمیت زیادی دارد: سازمانی که بتواند پیش‌بینی کند کدام قطعات روسازی سریع‌تر ناهموار خواهند شد، می‌تواند پیش از تبدیل شدن یک چاله به یک دعوای حقوقی، مداخله کند. دو خانواده مدل تاریخی برای این کار رقابت کرده‌اند. خانواده نخست، مکانیستیک-تجربی (M-E)، معادلات رگرسیونی دستی‌ساخته‌شده‌ای هستند — مانند آنچه در راهنمای طراحی AASHTO سال ۲۰۰۲ رایج شد — که IRI را تابعی خطی از چند متغیر خرابی محدود (ترک‌خوردگی، شیارافتادگی، افت درز، لکه‌گذاری) با ضرایبی برازش‌شده بر داده‌های چند دهه پیش بیان می‌کنند. خانواده دوم و جدیدتر، معادله دستی‌ساخته را با معادله‌ای یادگرفته‌شده جایگزین می‌کند: جنگل‌های تصادفی، شبکه‌های عصبی، و به‌طور فزاینده، یادگیری تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان که مستقیماً بر پایگاه داده عملکرد بلندمدت روسازی (LTPP) — بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین برنامه پایش روسازی در جهان — آموزش می‌بینند.

مدل تجمعی مبتنی بر ThunderGBM ارائه‌شده توسط سانگ و همکاران [1] نمونه‌ای روشن از خانواده دوم است که به‌خوبی اجرا شده: ۲٬۶۹۹ مشاهده، ۲۰ ویژگی مهندسی‌شده، یک لایه تبیین SHAP، و مقایسه محک با معادله M-E، یک جنگل تصادفی و یک شبکه عصبی مصنوعی. تا جایی که ما اطلاع داریم، این نخستین پژوهشی است که تقویت گرادیان را با SHAP به‌طور اختصاصی برای پیش‌بینی IRI مبتنی بر LTPP ترکیب کرده است. این پژوهش، مانند تقریباً هر مقاله دیگر مبتنی بر یادگیری ماشین برای IRI که یافتیم، منحصراً بر پایه روسازی‌های آسفالتی (انعطاف‌پذیر) — آزمایش‌های GPS-1 و GPS-2 در LTPP — ساخته شده است.

این سکوت درباره روسازی‌های صلب، کاستی کوچکی نیست. روسازی بتنی درزدار ساده (JPCP)، روسازی بتنی درزدار مسلح (JRCP) و روسازی بتنی مسلح پیوسته (CRCP) روی‌هم بخش بزرگی از شبکه بین‌ایالتی آمریکا را تشکیل می‌دهند و ناهمواری آن‌ها را دسته‌بندی کاملاً متفاوتی از خرابی‌ها هدایت می‌کند — افت درز و سوراخ‌شدگی (Punchout)، نه شیارافتادگی و ترک‌خوردگی تمساحی. مدل هموارسازی پیوست PP گزارش NCHRP 1-37A [2]، که هنوز در نرم‌افزار AASHTOWare Pavement ME کاربرد دارد، روسازی‌های صلب را به شیوه سنتی مدیریت می‌کند: یک معادله خطی با فرم ثابت،

IRI=IRI0+0.013⋅TC+0.007⋅SPALL+0.005⋅PATCH+0.0015⋅TFAULT+0.4⋅SF

که یک بار، دهه‌ها پیش، برازش شده و هرگز بر پایه مجموعه بسیار بزرگ‌تر و متنوع‌تر LTPP که از آن زمان انباشته شده، دوباره آموزش داده نشده است. تا جایی که ما توانستیم بررسی کنیم، هیچ پژوهش منتشرشده‌ای یک چارچوب یادگیری تجمعی تبیین‌پذیر مدرن را برای روسازی‌های صلب پایگاه LTPP به‌کار نبرده، چه رسد به مقایسه مستقیم، ویژگی به ویژگی و نمودار به نمودار، با یک مدل روسازی انعطاف‌پذیر ساخته‌شده به همان شیوه.

این پژوهش دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. ما یک خط‌لوله واحد و بازتولیدپذیر ساختیم — که به‌طور کامل در بخش ۳ مستند شده و به‌صورت کد باز منتشر شده — که رکوردهای روسازی انعطاف‌پذیر و صلب را از یک انتشار واحد LTPP استخراج می‌کند، مجموعه ویژگی قابل‌مقایسه‌ای برای هر یک مهندسی می‌کند، و مدل‌های تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان منطبق را با تبیین SHAP برای هر دو خانواده آموزش می‌دهد. در این مسیر، سه مشکل واقعی مهندسی داده (یک اشکال برچسب‌گذاری نادرست خانواده روسازی، یک بازه زمانی بیش‌ازحد تنگ برای تطبیق بازدیدها، و یک اشکال ظریف نشت داده بین آموزش و آزمون) شناسایی و رفع شد که به‌صراحت در بخش‌های ۳ و ۶ توضیح داده می‌شود، زیرا نحوه ساخت یک مجموعه‌داده به همان اندازه یافته‌های مدل، بخشی از سند علمی است.

سهم این پژوهش را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

۱. یک خط‌لوله بازتولیدپذیر استخراج داده LTPP از ابتدا که مستقیماً از سامانه توزیع عمومی انتشار داده استاندارد اداره بزرگراه‌های فدرال دانلود می‌کند، بدون نیاز به تعامل دستی با پورتال، و مجموعه‌داده‌های منطبق روسازی انعطاف‌پذیر و صلب را همراه با متغیرهای خرابی، ساختار، اقلیم و ترافیک گردآوری می‌کند.

۲. نخستین مدل یادگیری تجمعی تبیین‌پذیر (تا جایی که اطلاع داریم) برای روسازی‌های صلب پایگاه LTPP، که دقیقاً به همان شیوه مدل همراه روسازی انعطاف‌پذیر محک زده شده است.

۳. یک ارزیابی صادقانه و گروه‌بندی‌شده بر اساس قطعه روسازی که نوعی نشت داده بین آموزش و آزمون را آشکار و اصلاح می‌کند — نشتی که می‌تواند دقت گزارش‌شده در چندین پژوهش پیشین مبتنی بر LTPP را، هنگام تفکیک ساده‌انگارانه بازدیدهای تکراری از یک قطعه واحد، به‌طور مصنوعی افزایش دهد.

## 3 ۲. پیشینه پژوهش

مدل‌های پیش‌بینی IRI به‌طور کلی در سه نسل جای می‌گیرند. نسل نخست، که با معادلات قابلیت سرویس‌دهی آزمایش جاده‌ای AASHO و مدل‌های هموارسازی راهنمای طراحی روسازی M-E [2] نمود یافته، از رگرسیون خطی یا شبه‌خطی بر مجموعه کوچکی از متغیرهای خرابی و شرایط سایت دستی‌انتخاب‌شده استفاده می‌کند. این مدل‌ها شفاف و کم‌هزینه از نظر محاسباتی‌اند، اما فرض خطی‌بودن آن‌ها با ماهیت بسیار غیرخطی و تعاملی فرسایش روسازی هم‌خوانی چندانی ندارد.

نسل دوم، فرم خطی را با یادگیرنده‌های انعطاف‌پذیرتر — جنگل تصادفی، تقویت گرادیان و شبکه‌های عصبی مصنوعی — آموزش‌دیده مستقیماً بر داده‌های LTPP یا سامانه‌های مدیریت روسازی ایالتی جایگزین کرد. جنگل تصادفی برایمن [3] و خانواده تقویت گرادیان که با ابزارهایی مانند LightGBM [4] رواج یافت، به‌طور پیوسته در ادبیات پژوهشی از محک‌های خطی M-E در دقت پیش‌بینی پیشی می‌گیرند، هرچند به بهای تبیین‌پذیری: یک مدل تجمعی با ۴۰۰ درخت، ضریبی در اختیار مهندس برای استدلال قرار نمی‌دهد.

نسل سوم، که هم مقاله سانگ و همکاران [1] و هم پژوهش حاضر به آن تعلق دارند، تبیین‌پذیری را بدون از دست دادن مزیت دقت مدل تجمعی، با استفاده از تبیین شاپلی افزایشی (SHAP) [5] بازمی‌گرداند. SHAP هر پیش‌بینی را به سهم‌های افزایشی هر ویژگی، مبتنی بر نظریه بازی‌های تعاونی، تجزیه می‌کند؛ بنابراین برخلاف یک رتبه‌بندی سراسری اهمیت ویژگی‌ها، مهندس می‌تواند نه‌تنها بپرسد «کدام متغیرها به‌طور کلی مهم‌اند؟» بلکه بپرسد «چرا مدل پیش‌بینی کرد این قطعه خاص با این سرعت ناهموار خواهد شد؟» سانگ و همکاران با استفاده از SHAP نشان دادند مدل ساده‌شده شش‌ویژگیِ ThunderGBM بیشتر دقت نسخه بیست‌ویژگی کامل را حفظ می‌کند — یافته‌ای واقعاً کاربردی برای سازمان‌هایی با بودجه محدود گردآوری داده.

آنچه هیچ‌یک از این پژوهش‌ها — چه روسازی انعطاف‌پذیر و چه غیر آن — انجام نمی‌دهند، به‌کارگیری همان دستورالعمل یادگیری تجمعی تبیین‌پذیر برای روسازی‌های صلب و مقایسه مستقیم دو خانواده در کنار هم است. این پژوهش دقیقاً همین شکاف را پر می‌کند.

## 4 ۳. داده و روش‌شناسی

### 4.1 ۳.۱ منبع و شیوه گردآوری داده

در این پژوهش از انتشار داده استاندارد شماره ۳۹ پایگاه LTPP (سپتامبر ۲۰۲۵) استفاده شده که توسط پورتال InfoPave وابسته به FHWA، به‌صورت یک پایگاه داده Access جداگانه برای هر ایالت آمریکا و استان کانادایی توزیع می‌شود. به‌جای تعامل با ابزار انتخاب داده تعاملی و مبتنی بر جاوااسکریپت InfoPave، مشخص شد که همین انتشار به‌صورت فایل‌های فشرده ساده و بدون نیاز به احراز هویت، روی شبکه توزیع محتوای CloudFront متعلق به FHWA بازتاب داده شده است — یک فایل برای هر حوزه قضایی. کلاینت پایتونی سبکی نوشته شد (code/00_download_and_extract_all.py) که هر ۶۲ بایگانی ایالتی/استانی را دانلود و استخراج می‌کند، هر پایگاه داده Access را از طریق ODBC پرس‌وجو می‌کند، و پس از استخراج جداول مرتبط، فایل خام پایگاه داده (که می‌تواند چند صد مگابایت باشد) را حذف می‌کند و تنها فایل‌های CSV مشتق‌شده را نگه می‌دارد.

از پایگاه Primary_Data.accdb هر ایالت، چهار دسته جدول استخراج می‌شود:

- عملکرد: جدول ANALYSIS_IRI (IRI دوطرفه هر بازدید) که به EXPERIMENT_SECTION پیوند خورده و برای مجموعه انعطاف‌پذیر به آزمایش‌های GPS-1/GPS-2 (ساخت جدید آسفالتی) و برای مجموعه صلب به GPS-3/GPS-4/GPS-5 (ساخت جدید JPCP، JRCP و CRCP) فیلتر شده است. طبقه‌بندی خانواده روسازی عمداً بر اساس شماره آزمایش GPS انجام شده، نه بر اساس فیلد متنی PAVEMENT_FAMILY — این فیلد زیرگونه‌های سازه‌ای دقیق (مانند JPCTB، JPCUB، JRCP، ACUB) را کدگذاری می‌کند، نه یک برچسب ساده انعطاف‌پذیر/صلب. نسخه اولیه این خط‌لوله که بر اساس رشته‌های متنی مانند 'JPCP' فیلتر می‌کرد، به‌طور خاموش مجموعه‌داده‌ای صلب تولید کرد که تنها شامل قطعات CRCP بود. این اشکال در بازبینی داخلی خودمان کشف و رفع شد؛ دقیقاً از همان نوع اشکالات خاموش و به‌ظاهر قابل‌قبولی است که یک داور مجله سطح یک باید — و در فرایند ما نیز — آن را شناسایی کند.

- خرابی: جدول ANALYSIS_DIS_AC برای روسازی انعطاف‌پذیر (ترک‌خوردگی، لکه‌گذاری، چاله، پوسته‌شدگی) و جداول ANALYSIS_DIS_JPCC/ANALYSIS_DIS_CRCP برای روسازی صلب (افت درز، پوسته‌شدگی درز، سوراخ‌شدگی، ترک‌خوردگی عرضی)، به همراه ANALYSIS_RUTTING برای عمق شیارافتادگی.

- سازه و ترافیک: SECTION_LAYER_STRUCTURE (جمع‌شده به ضخامت کل لایه‌های مقید)، INV_SUBGRADE (شاخص خمیری، درصد ریزدانه)، TRF_MEPDG_AADTT_LTPP_LN (میانگین روزانه تردد کامیون سالانه) و TRF_ESAL_COMPUTED (بار محوری استاندارد تجمعی معادل).

- اقلیم و سن: جداول CLM_VWS_TEMP_ANNUAL/CLM_VWS_PRECIP_ANNUAL (شاخص یخبندان سالانه، دمای میانگین، بارش، پیوندشده از طریق ایستگاه هواشناسی مرتبط با هر قطعه) و INV_AGE (تاریخ ساخت و تاریخ بازگشایی ترافیک، برای محاسبه سن واقعی روسازی به‌جای معیار جایگزین «سال‌های سپری‌شده از نخستین بازدید پایش‌شده»).

از آنجا که بازدیدهای دستی خرابی در LTPP با تناوبی کندتر از اجرای خودکار نیمرخ (IRI) انجام می‌شود، هر بازدید IRI به نزدیک‌ترین بازدید خرابی همان قطعه در بازه ۳۶۵± روز جفت شده است — بازه‌ای به‌اندازه کافی گسترده برای دربرگرفتن جفت‌های هم‌چرخه وضعیت، اما به‌اندازه کافی تنگ که حداکثر یک بازدید خرابی بین رکوردهای جفت‌شده فاصله بیفتد. بازه اولیه ۶۰± روز حدود ۷۰ درصد از بازدیدهای IRI قابل‌استفاده را کنار می‌گذاشت؛ گسترش این بازه بدون تغییر معنادار در توزیع IRI هر دو مجموعه، حجم نمونه قابل‌استفاده را بیش از دو برابر کرد.

### 4.2 ۳.۲ پاکسازی و مهندسی ویژگی

اجراهای تکراری IRI درون یک بازدید واحد، به یک مقدار MEAN_IRI (میانگین چرخ‌گذر چپ/راست) میانگین‌گیری شده‌اند. سن روسازی در صورت دسترسی از INV_AGE.CONSTRUCTION_DATE محاسبه می‌شود (۵۷ درصد رکوردهای انعطاف‌پذیر، ۵۹ درصد رکوردهای صلب)؛ برای بقیه، معیار جایگزین «سال‌های سپری‌شده از نخستین بازدید پایش‌شده» به‌کار می‌رود، که با ستون صریح AGE_SOURCE مشخص شده تا این دو تعریف سن هرگز بدون ثبت منبع با هم ترکیب نشوند. یک عامل سایت سازه‌ای،

SF=Age×(1+FI)×(1+P200)/106,

از همان فرم تابعی عامل سایت روسازی صلب راهنمای طراحی M-E پیروی می‌کند [2]، با استفاده از درصد عبوری از الک ۰٫۰۲ میلی‌متر به‌عنوان نزدیک‌ترین معیار جایگزین موجود در LTPP برای عبارت کلاسیک P200 ریزدانه بستر.

برای مجموعه انعطاف‌پذیر، رکوردی تنها در صورتی برای مدل‌سازی نگه داشته می‌شود که مقادیر IRI، سن، عامل سایت، ضخامت لایه مقید، شاخص یخبندان، بارش، طول ترک عرضی و طولی به سبک MEPDG، درصد ترک‌خوردگی HPMS16 و مساحت لکه‌گذاری آن کامل باشد (فیلتر «مورد کامل»). برای مجموعه صلب، از آنجا که JPCP/JRCP و CRCP تقریباً هیچ سازوکار خرابی اصلی مشترکی ندارند (افت درز برای CRCP بی‌معناست؛ سوراخ‌شدگی برای JPCP بی‌معناست)، تنها معیار خرابی غالب هر زیرخانواده الزامی شده — افت درز چرخ‌گذر برای JPCP/JRCP، سوراخ‌شدگی برای CRCP — و ستون‌های خرابی خانواده دیگر به‌عنوان صفر سازه‌ای در نظر گرفته شده‌اند (یک قطعه JPCP واقعاً صفر سوراخ‌شدگی دارد، زیرا سوراخ‌شدگی اساساً یک نوع خرابی JPCP نیست)، نه داده گمشده. متغیر شاخص IS_CRCP امکان می‌دهد یک مدل واحد صلب هر دو زیرخانواده را نمایش دهد. پایش خودکار ترافیک (AADTT، KESAL) به‌طور کامل از مجموعه ویژگی الزامی کنار گذاشته شده است: این داده در سطح ملی برای ۶۵ تا ۸۰ درصد بازدیدها گمشده است — کاستی شناخته‌شده پوشش LTPP — و الزامی‌کردن آن هر دو مجموعه‌داده را تقریباً دوسوم کاهش می‌داد.

### 4.3 ۳.۳ مدل‌سازی و ارزیابی

برای هر خانواده روسازی، چهار مدل روی تفکیک‌های آموزش/آزمون و مجموعه ویژگی یکسان مقایسه شده‌اند:

۱. یک رگرسیون خطی به سبک M-E، نزدیک‌ترین معادل منصفانه به معادله فرم‌ثابت پیوست PP. ۲. یک جنگل تصادفی [3] (۴۰۰ درخت). ۳. یک شبکه عصبی مصنوعی (دو لایه پنهان با ۶۴ و ۳۲ نورون، با توقف زودهنگام). ۴. یک مدل تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان با استفاده از LightGBM [4] — نزدیک‌ترین معادل فعالانه‌نگهداری‌شده به ThunderGBM مقاله سانگ و همکاران که نسخه پایتونی عمومی نگهداری‌شده‌ای ندارد — همراه با تبیین SHAP [5] برای مدل آموزش‌دیده.

از آنجا که LTPP یک داده تابلویی است — یک قطعه فیزیکی واحد بارها بازدید و پایش می‌شود (میانه ۴ تا ۹ بار در هر قطعه در داده ما، تا ۸۲ بار برای پرپایش‌ترین قطعات) — یک تفکیک ساده‌انگارانه آموزش/آزمون در سطح ردیف، بازدیدهای تکراری از یک قطعه واحد را در هر دو سوی تفکیک قرار می‌دهد و به مدل اجازه می‌دهد ویژگی‌های خاص آن قطعه را تا حدی به‌خاطر بسپارد و R2 گزارش‌شده را به‌طور مصنوعی افزایش دهد. در عوض از GroupShuffleSplit گروه‌بندی‌شده بر اساس شناسه قطعه (SHRP_ID) استفاده شد که ۲۰ درصد از قطعات — نه ردیف‌ها — را به‌طور کامل کنار می‌گذارد، و علاوه بر آن، R2 اعتبارسنجی متقاطع پنج‌لایه گروه‌بندی‌شده برای مدل تجمعی به‌عنوان بررسی استحکام آگاه از واریانس گزارش شده است. این نکته به‌صراحت بیان می‌شود زیرا در بازبینی داخلی خودمان دریافتیم که تغییر از یک تفکیک ساده‌انگارانه به یک تفکیک گروه‌آگاه، R2 برون‌نمونه‌ای مدل تجمعی روسازی انعطاف‌پذیر را از ۰٫۵۲ به ۰٫۳۳ تغییر داد — تفاوتی به‌اندازه کافی بزرگ که می‌تواند ادعای اصلی یک مقاله را به‌طور معنادار تغییر دهد.

## 5 ۴. نتایج

### 5.1 ۴.۱ خلاصه مجموعه‌داده

جدول ۱ خلاصه دو مجموعه‌داده گردآوری‌شده را نشان می‌دهد: مجموعه انعطاف‌پذیر شامل ۱٬۵۵۲ رکورد از ۲۰۸ قطعه در ۵۵ ایالت/استان با میانگین IRI برابر ۱٫۵۶ ± ۰٫۶۶ متر بر کیلومتر، و مجموعه صلب شامل ۱٬۶۹۳ رکورد از ۱۷۹ قطعه در ۴۶ ایالت/استان با میانگین IRI برابر ۱٫۷۴ ± ۰٫۶۶ متر بر کیلومتر. هر دو مجموعه بازه قابل‌مقایسه‌ای از ناهمواری درحال‌سرویس را در بر می‌گیرند، با چولگی راست آشنای یک شبکه بزرگراهی به‌خوبی نگهداری‌شده: بیشتر قطعات بین ۱ و ۲ متر بر کیلومتر خوشه‌بندی شده‌اند، با دنباله نازکی از دورافتاده‌های ناهموارتر.

رابطه سن و IRI الگوی موردانتظار — و موردانتظار پرنوسان — را نشان می‌دهد: هر دو خانواده تا حدی با افزایش سن ناهموارتر می‌شوند، اما این رابطه به‌تنهایی ضعیف است، که دقیقاً انگیزه استفاده از یک مدل چندمتغیره است که بتواند سن را در برابر سازه، اقلیم و خرابی انباشته به‌طور هم‌زمان بسنجد.

### 5.2 ۴.۲ مقایسه مدل‌ها

در هر دو خانواده، مدل تجمعی مبتنی بر تقویت گرادیان قوی‌ترین مدل روی قطعات برون‌نمونه‌ای است — با R2=0.333 برای روسازی انعطاف‌پذیر و R2=0.254 برای روسازی صلب — و نسبت به محک رگرسیونی به سبک M-E بهبود چشمگیری نشان می‌دهد (کاهش نسبی RMSE به ترتیب ۶۰٫۹ و ۶۱٫۶ درصد)، در حالی که آموزش آن ۴٫۴ و ۴٫۱ برابر سریع‌تر از جنگل تصادفی است. اعتبارسنجی متقاطع پنج‌لایه گروه‌بندی‌شده، برآورد محتاطانه‌تر و صادقانه‌تری از عدم‌قطعیت اطراف این عدد تک‌تفکیکی ارائه می‌دهد: R2=0.190±0.109 برای روسازی انعطاف‌پذیر و 0.153±0.095 برای روسازی صلب. این پراکندگی گسترده اعتبارسنجی متقاطع عمداً گزارش شده، نه صرفاً عدد مطلوب‌تر تک‌تفکیکی: با ۱۵۱ تا ۲۰۸ قطعه برون‌نمونه‌ای در هر لایه، واریانس بین لایه‌ها واقعی است.

شبکه عصبی مصنوعی روسازی صلب به‌طور خاص روی تفکیک گروه‌آگاه به قدرت تبیینی نزدیک صفر سقوط می‌کند (R2=0.009)، الگویی سازگار با بیش‌برازش شبکه‌های عصبی بر نوفه خاص قطعه هنگامی که تنها چند صد قطعه مؤثر برای یادگیری در اختیار دارند — دقیقاً رژیمی که در آن منظم‌سازی درونی مدل‌های تجمعی درختی مزیت می‌دهد.

### 5.3 ۴.۳ عوامل مؤثر بر IRI: تبیین SHAP

برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر، طول ترک عرضی MEPDG قوی‌ترین پیش‌بین است، پس از آن مساحت لکه‌گذاری و دمای میانگین سالانه — تأییدی داده‌محور بر همان سلسله‌مراتب خرابی که معادله دستی‌برازش‌شده [2] از پیش فرض گرفته بود، به‌همراه یک برهم‌کنش اقلیمی (دما) که مدل خطی فرم‌ثابت به‌تنهایی نمی‌تواند نمایش دهد. برای روسازی‌های صلب، افت درز چرخ‌گذر با فاصله زیادی غالب است، که باز هم معادله هموارسازی JPCP پیوست PP را بازتاب می‌دهد. بارش دومین پیش‌بین قوی روسازی صلب است — به‌طور محتمل معرف پدیده پمپاژ و از دست رفتن تکیه‌گاه ناشی از رطوبت زیر درزهای JPCP، سازوکاری که معادله کلاسیک به‌صراحت آن را نمایش نمی‌دهد.

خرسندکننده است که مدل این ساختار را بدون آنکه فرم تابعی معادله M-E از پیش به آن گفته شود بازیابی می‌کند — این ساختار از توزیع مشترک خرابی، اقلیم و IRI در صدها قطعه LTPP کشف می‌شود.

## 6 ۵. بحث

سه یافته برجسته است. نخست، شکاف دقت بین روسازی صلب و انعطاف‌پذیر (R2=0.254 در برابر 0.333) خود آموزنده است: IRI روسازی صلب به‌شدت به مکانیک درز (کارایی انتقال بار، وضعیت دوول، فرسایش زیراساس) وابسته است که مجموعه ویژگی فعلی ما — ساخته‌شده از جداول خرابی و اقلیم به‌راحتی در دسترس LTPP — تنها به‌طور غیرمستقیم از طریق افت درز و بارش آن را دربر می‌گیرد. گام طبیعی بعدی، افزودن مستقیم جداول کارایی انتقال بار دستگاه دفلکتومتر وزنه‌افتان LTPP است.

دوم، شکاف بین R2 تک‌تفکیکی و اعتبارسنجی‌شده متقاطع (۰٫۳۳۳ در برابر ۰٫۱۹۰ برای روسازی انعطاف‌پذیر) یادآوری می‌کند که داده‌های تابلویی با بازدیدهای تکراری قطعه، ارزیابی خوش‌بینانه را به‌شدت مجازات می‌کنند. این نکته را نه برای داوری دوباره پژوهش‌های پیشین، بلکه به‌عنوان نکته‌ای روش‌شناختی مطرح می‌کنیم که پژوهش‌های آینده مبتنی بر یادگیری ماشین LTPP باید به‌صراحت به آن بپردازند.

سوم، توجیه عملی برتری تقویت گرادیان بر جنگل تصادفی در اینجا به همان اندازه که به مزیت دقت (واقعی اما متوسط) وابسته است، به سرعت آموزش و تبیین‌پذیری بومی SHAP نیز وابسته است.

## 7 ۶. محدودیت‌ها

این محدودیت‌ها به‌طور مستقیم گزارش می‌شوند:

- گزینش مورد کامل. هر دو مجموعه‌داده تنها رکوردهایی با مجموعه پیش‌بین اصلی کاملاً مشاهده‌شده را نگه می‌دارند؛ این انتخابی استاندارد و قابل‌دفاع است، اما نوعی گزینش محسوب می‌شود.

- منشأ ترکیبی سن. ۴۱ تا ۴۳ درصد رکوردها به معیار جایگزین «سال‌های سپری‌شده از نخستین بازدید» بازمی‌گردند زیرا INV_AGE.CONSTRUCTION_DATE برای آن قطعه در دسترس نیست.

- بار ترافیکی از مدل اصلی کنار گذاشته شده به‌دلیل گمشدگی شدید آن (۶۵ تا ۸۰ درصد).

- حجم نمونه، هرچند از نظر مرتبه بزرگی با مطالعه ۲٬۶۹۹ رکوردی سانگ و همکاران [1] قابل‌مقایسه است، در خانواده انعطاف‌پذیر کوچک‌تر از آن محک است.

- این پژوهش بر پایه یک عکس‌فوری واحد از انتشار SDR (نسخه ۳۹، سپتامبر ۲۰۲۵) است.

## 8 ۷. نتیجه‌گیری

روسازی‌های صلب استثنای خاموش یک دهه پیشرفت یادگیری ماشین در پیش‌بینی IRI بوده‌اند — نه به این دلیل که اهمیت ندارند، بلکه به این دلیل که تاکنون کسی خط‌لوله‌ای برای گنجاندن آن‌ها هم‌تراز با آسفالت نساخته بود. ما این خط‌لوله را مستقیماً بر پایه توزیع عمومی LTPP اداره بزرگراه‌های فدرال ساختیم، سه اشکال واقعی مهندسی داده (طبقه‌بندی نادرست خانواده روسازی، بازه بیش‌ازحد تنگ تطبیق بازدید، و نشت داده آموزش/آزمون در سطح قطعه) را در این مسیر رفع کردیم، و مدل‌های تجمعی منطبق و تبیین‌شده با SHAP را برای هر دو خانواده روسازی آموزش دادیم. مدل‌های حاصل، سازوکارهای شناخته‌شده مهندسی روسازی را صرفاً از داده بازیابی می‌کنند، به‌طور چشمگیری از محک‌های مکانیستیک-تجربی پیشی می‌گیرند، و چندین برابر سریع‌تر از یک جنگل تصادفی قابل‌مقایسه آموزش می‌بینند — و در عین حال درباره سقف دقت اعتبارسنجی‌شده متقاطع که فضای واقعی برای مهندسی ویژگی آینده باقی می‌گذارد، صادق هستند. تمام کد، از دانلود خام LTPP تا مدل آموزش‌دیده و تبیین SHAP، به‌صورت عمومی در گیت‌هاب منتشر شده است.

## 9 دسترسی به داده و کد

خط‌لوله کامل بازتولیدپذیر (گردآوری داده، پاکسازی، مدل‌سازی و این نوشتار) در گیت‌هاب به نشانی https://github.com/sabernaseralavi-60/2026_Beyond-Asphalt-IRI-LTPP با مجوز باز در دسترس است. داده خام LTPP مالکیت عمومی است و توسط InfoPave وابسته به FHWA توزیع می‌شود.

## 10 درباره نویسندگان

سید صابر ناصرعلوی (نویسنده مسئول) دارای مدرک دکتری مهندسی راه و ترابری از دانشگاه تربیت مدرس است. حوزه‌های پژوهشی ایشان شامل مدل‌سازی ایمنی ترافیک، کاربردهای یادگیری ماشین در حمل‌ونقل و مهندسی روسازی است.

علیرضا غنی‌زاده دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سیرجان است و در زمینه تحلیل و طراحی روسازی، فناوری آسفالت و کاربردهای محاسبات نرم در مدیریت روسازی فعالیت می‌کند.

اکرم مظاهری پژوهشگر گروه مهندسی عمران و محیط‌زیست دانشگاه تربیت مدرس است و در زمینه ایمنی ترافیک و معیارهای جایگزین ایمنی فعالیت می‌کند.

[1] 	Y. Song, Y. D. Wang, X. Hu, و J. Liu, “An Efficient and Explainable Ensemble Learning Model for Asphalt Pavement Condition Prediction Based on LTPP Dataset,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, ج 23, ش 11, صص 22084–22093, 2022, doi: 10.1109/TITS.2022.3164596.

[2] 	ARA, Inc., ERES Division, “Guide for Mechanistic-Empirical Design of New and Rehabilitated Pavement Structures, Appendix PP: Smoothness Prediction for Rigid Pavements,” National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, NCHRP Project 1-37A, 2004.

[3] 	L. Breiman, “Random Forests,” Machine Learning, ج 45, ش 1, صص 5–32, 2001.

[4] 	G. Ke و همکاران, “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree,” در Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.

[5] 	S. M. Lundberg و S.-I. Lee, “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions,” در Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.